Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos

Obra: “Aislación termo hidrófuga de Techos del Sector Consultorios Externos y Antigua Guardia".

Ubicación: Avda. Sarmiento entre Rivadavia y Alsina - Olavarría.-

## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de impermeabilización de techos de chapa y canaletas del sector Consultorios Externos y antigua Guardia sobre calle Alsina del Hospital Municipal.

Dichos techos son chapa galvanizada y canaletas de chapa.

El estado actual de los componentes del techo es malo, especialmente las canaletas; que están oxidadas, perforadas en algunos casos y pintadas en su totalidad con pintura tipo Plavicon, ya solapada por el óxido de la chapa.

Por lo tanto se plantea realizar una aislación termo hidrófuga  en  la totalidad del techo, inclusive las canaletas con espuma poliuretanica y pintura protectora contra rayos U.V.

El trabajo se hará mediante la proyección “in situ”de la espuma necesaria para logar un espesor continuo de 40mm.

Durante la ejecución de las tareas se limpiará y mantendrán ordenadamente los materiales y herramientas en uso  y al finalizar las obras se dejará  todo en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.

El contratista deberá  proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar en forma correcta las tareas asignadas por la presente licitación.

El sistema de contratación será  el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de $1.377.000.- (un millón trescientos setenta y siete mil pesos).

El plazo total acordado de las obras, será de treinta  días corridos a contar de la iniciación de las mismas.-

El oferente debe efectuar “in Situ” una completa verificación del terreno y obras existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a condiciones de realización se refiere. La visita oficial al lugar queda pactada para siete días corridos antes de la apertura de sobres, a las 10:00hs en el lugar de la construcción.

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Dirección de Licitaciones, el día……...de…………de 2016, a las 10:00hs.

Nota: En la planilla de cómputo y presupuesto de dicha cotización, se encuentran los porcentajes de incidencias por rubro. Solamente podrán variar en un +/- 5% por ítem oficial.

El incumplimiento de esta nota, es causante de desestimación de la oferta.